汽车前照灯检测操作规程

- 三工位显示屏显示“前进”，被检车辆沿引车线驶入灯光测试场地，看显示屏指示将车调整到位。

- 显示屏显示“右灯检测”，“开远光灯”，引车员将汽车前照灯远光打开，等待检测仪进行检测。

- 计算机采集数据后，显示屏显示“开近光灯”，引车员打开车灯近光，等待检测仪进行检测。

- 显示屏显示“左灯检测”，重复右灯检测步骤进行检测。

- 计算机显示出灯光检测结果，灯光检测结束。

注意事项：

1.被测车辆的轮胎气压必须符合规定的压力，蓄电池供电充足。

2.被测车辆前照灯必须完好、清洁。

3.检测四灯制的车辆时，必须把辅助灯盖住方可检测。

4.检测仪器必须避开外来光线的影响。

- 透镜外表沾有灰尘后，可用专门的擦拭用纸擦拭干净。

- 检测仪不用时，应将仪器箱将至最低点，且用外罩遮住。

- 下班后仪器必须断电。